государственный стандарт	СТБ 5.2.21-2004

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_____________________________________________________________________________

Национальная система подтверждения соответствия

Республики Беларусь

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi

Рэспублiкi Беларусь

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ СЕРТЫФIКАЦЫI

БУДАУНIЧЫХ МАТЭРЫЯЛАУ I ВЫРАБАУ

Издание официальное

_______________________________________________________________________________

Госстандарт Минск

УДК 006.83.063:691(083.74) МКС 03.120.20 Ключевые слова: сертификация обязательная, сертификация добровольная, схемы сертификации, материалы и изделия строительные, орган по сертификации строительных материалов и изделий, лаборатория испытательная, порядок проведения сертификации, отбор образцов, испытания, контроль инспекционный, производство серийное, партия, сертификат соответствия, признание иностранных сертификатов

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»)

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 августа 2004 г. № 40

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

_______________________________________________________________________________

Издан на русском языке

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Определения 	1

- Общие положения	2

- Порядок, правила и процедуры проведения сертификации строительных материалов

и изделий	3

- Признание иностранных сертификатов	15

- Порядок продления срока действия сертификатов соответствия	16

- Копирование сертификатов соответствия	17

- Выдача дубликата сертификата соответствия	17

- Рассмотрение апелляций	18

- Оплата работ по сертификации	18

Приложение А 	Схемы сертификации и их применение	19

Приложение Б 	Объем строительных материалов и изделий, принимаемых за малую

партию при сертификации по схемам 2 и 9	21

Приложение В 	Пример выбора типового представителя строительных материалов

и изделий...	22

Приложение Г 	Решение о выборе типового представителя строительных материалов

и изделий	23

Приложение Д 	Протокол несоответствий	24

Приложение Е 	Решение по результатам работ по сертификации	25

Приложение Ж 	Решение по результатам работ по инспекционному контролю	26

Приложение К   	Библиография	27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ СЕРТЫФIКАЦЫI БУДАУНIЧЫХ МАТЭРЫЯЛАУ I ВЫРАБАУ National system of conformity acknowledgement of the Republic of Belarus Order of the realization certification building materials and product

Дата введения 2005-03-01

1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку проведения сертификации строительных материалов и изделий в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Требования настоящего стандарта обязательны для органов по сертификации строительных материалов и изделий, изготовителей и поставщиков продукции при проведении обязательной или добровольной сертификации строительных материалов и изделий.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты:

СТБ 50.11-2000 Система аккредитации Республики Беларусь. Органы по сертификации однородной продукции и услуг. Требования и порядок аккредитации

СТБ 972-2000 Разработка и постановка продукции на производство. Общие положения

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения

СТБ 1309-2002 Строительство. Постановка продукции на серийное производство. Основные требования и порядок проведения работ

ТКП 5.1.02-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные положения

ТКП 5.1.03-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения

ТКП 5.1.05-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации систем менеджмента качества. Основные положения

ТКП 5.1.08-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения

ТКП 5.1.10-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра

ПМГ 36-2001 Порядок признания сертификатов соответствия в государствах - участниках Содружества Независимых Государств

СНБ 1.01.01-97 Система технического нормирования и стандартизации в строительстве. Национальный комплекс нормативно-технических документов. Основные положения

СНБ 1.02.05-97 Порядок согласования и утверждения рабочих чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов

РДС 1.01.13-99 Порядок разработки, согласования и утверждения технологической документации на предприятиях промышленности строительных материалов и строительной индустрии

3	Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями, приведенные в ТКП 5.1.02 со следующим дополнением:

Идентификация строительных материалов и изделий - процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленных на сертификацию строительных материалов и изделий требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) строительных материалов и изделий (в технических нормативных правовых актах и технической документации, в информации о строительных материалах и изделиях).

Изготовитель (продавец) строительных материалов и изделий - юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство и (или) реализацию строительных материалов и изделий.

Образец строительных материалов и изделий - единица конкретного строительного материала или изделия, используемая в качестве представителя этого строительного материала или изделия при исследовании, контроле и оценке.

Объем выпуска строительных материалов и изделий - количество строительных материалов и изделий определенных наименований, типоразмеров и исполнений, изготавливаемых предприятием или его подразделением в течение планируемого периода времени.

Партия строительных материалов и изделий - предназначенная для контроля совокупность единиц строительных материалов или изделий одного наименования и обозначения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях.

Потребитель строительных материалов и изделий - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, использующее данные строительные материалы и изделия по назначению.

Производство строительных материалов и изделий - организация и изготовление строительных материалов и изделий.

Сертификация строительных материалов и изделий - процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что строительные материалы и изделия соответствуют заданным требованиям.

Сертифицированные строительные материалы и изделия - строительные материалы и изделия, прошедшие сертификацию.

Соглашение по сертификации - юридический документ, устанавливающий ответственность заявителя за изготовление строительных материалов и изделий, соответствующих техническим нормативным правовым актам и испытанным образцам, а также удостоверяющий, что предприятию, организации, учреждению или индивидуальному предпринимателю предоставлено право представлять на реализацию строительные материалы и изделия с сертификатом соответствия и (или) маркировать сертифицированные строительные материалы и изделия знаком соответствия при выполнении условий соглашения.

Строительное изделие - изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений (СНБ 1.01.01).

Строительный материал - материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий, а также выполнения их защитно-отделочных покрытий (СНБ 1.01.01).

Строительные материалы и изделия серийного производства - строительные материалы и изделия, изготавливаемые периодически повторяющимися партиями.

4	Общие положения

4.1	Сертификацию строительных материалов и изделий проводят органы по сертификации строительных материалов и изделий, аккредитованные в системе аккредитации Республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ 50.11.

4.2	В Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь проводится обязательная и добровольная сертификация строительных материалов и изделий.

При обязательной сертификации подтверждение соответствия строительных материалов и изделий проводится по показателям, подтверждающим качество и безопасность строительных материалов и изделий, которые установлены в соответствующих технических регламентах. На период до разработки технических регламентов в области строительства, подтверждение соответствия следует проводить по показателям установленным в действующих технических нормативных правовых актах: межгосударственных стандартах (ГОСТ), принятых

в качестве государственных стандартов Республики Беларусь, государственных стандартах Республики Беларусь (СТБ), строительных нормах Республики Беларусь (СНБ), межгосударственных строительных нормах и правилах (СНиП), пособиях к строительным нормам Республики Беларусь (П к СНБ), пособиях к межгосударственным строительным нормам и правилам (П к СНиП).

При проведении обязательной сертификации подтверждение соответствия строительных материалов и изделий проводится в соответствии с перечнем показателей, контролируемых при обязательной сертификации строительных материалов и изделий, разработанных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Минстройархитектуры) и утвержденных Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Госстандарт).

4.3	Добровольная сертификация проводится по инициативе изготовителя, потребителя или поставщика (далее - заявителя) строительных материалов и изделий.

При добровольной сертификации строительных материалов и изделий заявитель совместно с органом по сертификации строительных материалов и изделий определяют: технический нормативный правовой акт (ГОСТ, СТБ, технические условия (ТУ), технические условия на опытную партию (ТУ на опытную партию), на соответствие которому будет проводиться сертификация, действие документа должно распространяться на заявленную продукцию; номенклатуру проверяемых показателей. В номенклатуру проверяемых показателей обязательно включаются показатели безопасности, если они установлены в технических нормативных правовых актах на данный строительный материал или изделие, а также включаются требования, установленные в СНиП, СНБ, П к СНБ, П к СНиП, и показатели назначения, которые установлены в стандартах группы «Строительство. Система показателей качества продукции».

- Сертификация строительных материалов и изделий проводится по схемам 2, 3а, 6а, 7, 9, приведенным в приложении А.

- В Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь проводится признание сертификатов соответствия, выданных в системах подтверждения соответствия (системах сертификации) страны - участницы соглашения о взаимном признании сертификатов на строительные материалы и изделия, произведенные в этой стране.

- Работы по сертификации строительных материалов и изделий и признанию сертификатов соответствия оплачивает заявитель.

5 Порядок, правила и процедуры проведения сертификации строительных материалов и изделий

5.1 Порядок проведения сертификации строительных материалов и изделий включает:

- подачу заявки на сертификацию и представление прилагаемых к ней материалов;

- рассмотрение заявки и прилагаемых к ней материалов;

- принятие решения по заявке, выбор схемы сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий для проведения сертификационных испытаний;

- анализ документации (технических нормативных правовых актов, конструкторской, технологической и т. п.);

- разработку программы испытаний;

- отбор образцов строительных материалов и изделий и их идентификацию;

- испытания образцов строительных материалов и изделий;

- проверку состояния производства;

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

- регистрацию и выдачу сертификата соответствия заявителю, заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации строительных материалов и изделий и заявителем;

- подготовку информации о результатах сертификации строительных материалов и изделий;

- инспекционный контроль за сертифицированными строительными материалами и изделиями (в соответствии со схемой сертификации).

5.2	Подача заявки на сертификацию

5.2.1  Для проведения сертификации строительных материалов и изделий заявитель направляет в орган по сертификации строительных материалов и изделий заявку по форме, приведенной в ТКП 5.1.02 (приложение Б) и дополнительно декларацию о соответствии согласно ТКП 5.1.03 (приложение Б) при проведении сертификации по схемам 6а, 9.

Вместе с заявкой и декларацией о соответствии заявитель представляет:

- протоколы квалификационных и последующих периодических испытаний (при наличии);

- копии сертификатов соответствия на применяемые материалы или изделия (при наличии);

- копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества (при сертификации по схеме 6а);

- документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь (лицензии, разрешения и т. д.);

- копию товарно-транспортной накладной или грузовой таможенной декларации (при сертификации по схемам 2, 7, 9);

- копию договора (контракта) на поставку строительных материалов и изделий (при сертификации по схеме 2).

5.2.2	 Объем малой партии строительных материалов и изделий при сертификации по схемам 2 или 9 установлен в приложении Б.

5.3	Рассмотрение заявки и принятие решения

- В течение пяти дней с момента регистрации заявки орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит анализ заявки и прилагаемых к ней материалов и готовит договор на проведение работ по сертификации.

- Анализ заявки включает проверку:

- правильности заполнения заявки;

- достаточности представленных материалов;

- принятия решения о возможности проведения работ по сертификации.

- При неправильном оформлении заявки или недостаточности материалов, прилагаемых к ней, орган по сертификации строительных материалов и изделий возвращает заявку на доработку.

- При принятии заявки к рассмотрению орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит экспертизу прилагаемых к заявке документов.

- Экспертиза проводится с целью:

- проведения сопоставления требований законодательных актов и технических нормативных правовых актов  Республики Беларусь с требованиями документов, представленных с заявленными на сертификацию импортными строительными материалами и изделиями;

- определения номенклатуры показателей (характеристик), которые устанавливают требования к строительным материалам и изделиям при добровольной сертификации;

- выбора аккредитованных испытательных лабораторий, которые будут проводить сертификационные испытания.

5.3.6	 Орган по сертификации строительных материалов и изделий может запросить у заявителя дополнительные сведения,  необходимые для  сертификации  (конструкторскую,  технологическую документацию и т. п.), а также сведения о качестве строительных материалов и изделий и условиях их производства, полученные из независимых источников (органов государственного надзора за стандартами и средствами измерений, органов государственного строительного надзора).

- В случае если по отдельным показателям безопасность заявленных строительных материалов и изделий не может быть подтверждена органом по сертификации строительных материалов и изделий, то на договорной основе привлекается орган по сертификации, в область аккредитации которого входит подтверждение соответствия конкретных показателей безопасности строительных материалов и изделий.

- По результатам анализа заявки орган по сертификации строительных материалов и изделий оформляет решение о проведении сертификации согласно ТКП 5.1.02 (приложение В) с учетом работ, которые будут проведены привлекаемым органом по сертификации. Ответственность за полноту проводимых работ несет орган по сертификации, в чей адрес поступила заявка на сертификацию.

- В решении указываются основные условия сертификации строительных материалов и изделий:

- схему сертификации;

- указания по отбору образцов;

- перечень технических нормативных правовых актов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;

- аккредитованные испытательные лаборатории, в которых будут проведены сертификационные испытания;

- исполнитель проверки состояния производства;

- условия оплаты работ по сертификации (договор и т. п.).

- Одновременно с решением заявителю направляется проект договора на проведение работ по сертификации строительных материалов и изделий.

- Стоимость сертификационных работ определяется в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвержденной Госстандартом.

5.4 Разработка программы испытаний, отбор образцов строительных материалов и изделий и их идентификация

5.4.1	 Орган по сертификации строительных материалов и изделий разрабатывает программу сертификационных испытаний.

Если на момент проведения сертификационных испытаний введены новые технические нормативные правовые акты на строительные материалы и изделия или методы испытаний, то в программу испытаний включаются требования вышеуказанных документов.

- При проведении сертификации большой номенклатуры однотипных строительных материалов и изделий, которые изготавливаются по одинаковому технологическому процессу, являются идентичными по конструктивному исполнению, соответствуют одним и тем же установленным требованиям безопасности и выпускаются по одному техническому нормативному правовому акту, для сертификационных испытаний выбирается типовой представитель. Результаты испытаний типового представителя распространяются на заявленную номенклатуру строительных материалов и изделий. Пример выбора типового представителя строительных материалов и изделий приведен в приложении В.

- Решение по выбору типового представителя оформляется по форме приложения Г.

- Отбор образцов для сертификационных испытаний проводится органом по сертификации строительных материалов и изделий в присутствии представителя заявителя с оформлением акта отбора образцов согласно ТКП 5.1.02 (приложение Г).

- В случае если работы по сертификации строительных материалов и изделий проводятся на этапе постановки строительных материалов и изделий на производство, то отбор образцов производится из установочной серии.

- Образцы отбираются в соответствии с требованиями технического нормативного правового акта на строительные материалы и изделия и (или) методы испытаний.

- Одновременно с отбором образцов проводится их идентификация.

Идентификация образцов при сертификации продукции по схемам 3а, 6а предусматривает проверку соответствия качества упаковки, маркировки, условий хранения требованиям, установленным в техническом нормативном правовом акте на строительные материалы и изделия, а также визуальную оценку соответствия образцов заявленным марке, типу, конструктивному исполнению.

Идентификация партии строительных материалов и изделий при сертификации по схемам 2, 7, 9 предусматривает проверку маркировки, объем представленной партии, условия и сроки хранения строительных материалов и изделий. Маркировка импортируемой продукции должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя или товарный знак, адрес, наименование продукции, дату изготовления и срок хранения (для строительных материалов и изделий, чьи потребительские свойства со временем могут ухудшиться, например, цемент, известь, сухие смеси и т. д.). Маркировка может быть нанесена на упаковку или сопроводительную документацию, если строительные материалы и изделия поставляются без упаковки. Маркировка продукции, выпускаемой на территории Республики Беларусь, должна соответствовать требованиям, установленным в действующем техническом нормативном правовом акте. Объем партии на момент отбора должен соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительной документации (грузовой таможенной декларации, накладной) или в заявке на проведение сертификации, если часть партии строительных материалов или изделий была ранее реализована.

5.4.8	 Отобранные образцы упаковываются и маркируются таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированной замены образцов. На каждый образец или упаковку наносится штамп или приклеивается этикетка органа по сертификации строительных материалов и изделий.

5.4.9	 Результаты идентификации отражаются в акте отбора образцов. При проведении сертификации строительных материалов или изделий по схемам 2, 7, 9 дополнительно оформляется акт осмотра и идентификации.

- При необходимости по договоренности с территориальными центрами стандартизации, метрологии и сертификации отбор образцов проводится специалистами этих центров.   В этом случае орган по сертификации строительных материалов и изделий направляет в территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации письмо с просьбой об отборе образцов, к письму прилагаются копии заявки и решения. Территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации должен представить в орган по сертификации строительных материалов и изделий акт отбора образцов и при необходимости акт осмотра и идентификации.

- Отбор контрольных образцов  производится  в случае, если это предусмотрено требованиями технического нормативного правового акта на строительные материалы и изделия. Контрольные образцы маркируются представителем органа по сертификации строительных материалов и изделий и отдаются на хранение заявителю. Срок хранения контрольных образцов определяет орган по сертификации строительных материалов и изделий и указывает в акте отбора. Ответственность за хранение контрольных образцов возлагается на заявителя.

- Отобранные образцы доставляются заявителем или органом по сертификации строительных материалов и изделий в аккредитованную испытательную лабораторию. К образцам прилагаются направление на испытания, программа испытаний и акт отбора образцов и при необходимости дополнительная техническая документация (чертежи, значения расчетных нагрузок и места их приложений при испытаниях и т. д.).

5.5 Проведение испытаний для сертификации

5.5.1	 Испытания в целях сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе аккредитации Республики Беларусь.

Испытания проводятся по программе, разработанной органом по сертификации строительных материалов и изделий. При сертификации строительных материалов и изделий используются методы испытаний, приведенные в технических нормативных правовых актах.

- При отсутствии на момент сертификации аккредитованной испытательной лаборатории по данному виду испытаний (виду строительных материалов и изделий) орган по сертификации строительных материалов и изделий по письменному согласованию с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь) определяет возможность, место проведения испытаний и условия, обеспечивающие достоверность и объективность их результатов.

- Испытания строительных материалов и изделий проводятся на основании договоров. Договор с испытательной лабораторией на проведение сертификационных испытаний заключает заявитель или орган по сертификации строительных материалов и изделий, получив на это официальное согласие заявителя.

- Проведение испытаний в испытательной лаборатории, аккредитованной только на техническую компетентность, осуществляется в присутствии представителей органа по сертификации строительных материалов и изделий или специалистов территориального центра стандартизации, метрологии и сертификации. При этом ответственность за объективность результатов испытаний наравне с испытательной лабораторией несет орган по сертификации строительных материалов и изделий или территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации.

- Допускается совмещение сертификационных испытаний с квалификационными и периодическими испытаниями при соблюдении следующих условий:

- установочная серия строительных материалов и изделий должна быть изготовлена на технологическом оборудовании для серийного производства;

- отбор образцов для испытаний должен быть проведен органом по сертификации строительных материалов и изделий или представителем территориального центра стандартизации, метрологии и сертификации;

- квалификационные или периодические испытания проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.

Орган по сертификации строительных материалов и изделий может признать результаты ранее проведенных квалификационных или периодических испытаний в качестве сертификационных при условии проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, если с момента проведения квалификационных испытаний прошло не более 5 лет, а периодических - не более года.

Признание протоколов квалификационных испытаний производится в случае сертификации по схеме 3а для следующей продукции: окна и балконные двери, двери, железобетонные изделия, а также испытания строительных материалов и изделий по пожарно-техническим показателям.

5.5.6	 При сертификации по схеме 3а в случае отрицательных результатов сертификационных испытаний орган по сертификации строительных материалов и изделий может провести повторный отбор образцов в случае, если заявитель устранил замечания, выявленные в ходе испытаний, и провел все необходимые изменения в технологическом процессе.

Порядок повторного отбора образцов в соответствии с 5.4.

- При отрицательных результатах повторных сертификационных испытаний работы по сертификации прекращаются. Орган по сертификации строительных материалов и изделий направляет заявителю решение об отказе от дальнейших работ по сертификации строительных материалов и изделий с необходимыми обоснованиями.

- Действия с образцами строительных материалов и изделий, после проведения испытаний, оговариваются в договоре на проведение испытаний.

5.6 Проверка состояния производства

- Проверка состояния производства проводится комиссией, назначенной органом по сертификации строительных материалов и изделий. Для проверки могут быть привлечены в качестве технических экспертов высококвалифицированные специалисты проектных или научных институтов в области производства, применения и испытаний строительных материалов и изделий.

- При проверке состояния производства проверяются следующие элементы производственной системы:

- порядок постановки продукции на производство;

- состояние технической документации;

- компетентность персонала;

- взаимодействие с потребителем;

- идентификация и прослеживаемость;

- техническое обслуживание и ремонт оборудования;

- соблюдение технологии производства;

- входной контроль сырья, материалов и комплектующих;

- контроль и проведение испытаний;

- управление измерительным и испытательным оборудованием;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка;

- управление регистрацией данных о качестве.

5.6.2.1	По элементу производственной системы «Порядок постановки продукции на производство» проверяются:

-	результаты работ по постановке продукции на серийное производство в соответствии с требованиями СТБ 1309 или СТБ 972 (для предприятий, выпускающих строительные материалы и изделия на территории Республики Беларусь).

5.6.2.2	По элементу производственной системы «Состояние технической документации» проверяется:

-	наличие на предприятии технологической документации, разработанной, согласованной и утвержденной в соответствии с требованиями РДС 1.01.13 (для предприятий, выпускающих строительные материалы и изделия на территории Республики Беларусь);

- наличие и состояние образцов-эталонов на строительные материалы и изделия, утвержденных в установленном порядке (для предприятий, выпускающих строительные материалы и изделия на территории Республики Беларусь);

- наличие на предприятии рабочих чертежей и конструкторской документации, если они предусмотрены техническими нормативными правовыми актами на строительные изделия, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями СНБ 1.02.05 (для предприятий, выпускающих строительные изделия на территории Республики Беларусь);

- наличие всех необходимых технических нормативных правовых актов на строительные материалы и изделия и методы испытаний;

- состояние и своевременность актуализации существующей на предприятии технической документации;

- соблюдение процедур регистрации, учета, хранения и обеспечения всех заинтересованных подразделений проектной, конструкторской и технологической документацией, техническими нормативными правовыми актами.

5.6.2.3 По элементу производственной системы «Компетентность персонала» проверяется:

-	соответствие квалификации персонала необходимым требованиям технологических процессов;

- соответствие квалификации персонала, выполняющего приемо-сдаточные и периодические испытания;

- порядок подготовки персонала.

5.6.2.4 По элементу производственной системы «Взаимодействие с потребителем» проверяются:

- рекламации на качество продукции;

- жалобы от потребителей;

- опросы потребителей.

5.6.2.5 По элементу производственной системы «Идентификация и прослеживаемость» проверяются:

- объекты идентификации (сырье, материалы, комплектующие, готовые строительные материалы и изделия, несоответствующая продукция);

- методы идентификации (этикетка, ярлык, надпись, обозначение, контрольная карта и другие методы);

- сохранность маркировочных признаков в процессе производства и хранения.

5.6.2.6  По элементу производственной системы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» проверяется:

- использование необходимого технологического оборудования в соответствии с требованиями технологической документации;

- соответствие технологической оснастки, инструмента требованиям технологических процессов;

- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования, оснастки (наличие и соблюдение графиков технического обслуживания и ремонта, соблюдение правил технического обслуживания оборудования и оснастки).

5.6.2.7  По элементу производственной системы «Соблюдение технологии производства» проверяется:

- соблюдение технологической дисциплины (соблюдение последовательности и точности выполнения технологических операций);

- соответствие параметров окружающей среды требованиям технологических процессов.

5.6.2.8  По элементу производственной системы «Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий» проверяется:

- наличие на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;

- соответствие существующей на предприятии системы входного контроля требованиям СТБ 1306 (для предприятий, выпускающих строительные материалы и изделия на территории Республики Беларусь);

- наличие перечня продукции, подлежащей входному контролю;

- наличие актуализированных технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится входной контроль;

- регистрацию результатов входного контроля (журналы, протоколы);

- наличие методов идентификации несоответствующих сырья и материалов;

- наличие специальных мест хранения несоответствующих сырья и материалов;

- наличие статуса контроля и испытаний (ярлык, штамп контролера ОТК и т.д.);

- возможность четкой идентификации и регистрации в случае передачи в производство сырья и материалов, которые в силу обстоятельств не успели пройти входной контроль

5.6.2.9	По элементу производственной системы «Контроль и проведение испытаний» проверяется система операционного и приемочного контроля, действующая на предприятии.

Организация операционного контроля включает проверку:

-	наличия на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;

-технологической документации по проведению контроля в процессе производства;

- правильности применения указанных в технологической документации средств контроля или испытаний;

- регистрации результатов контроля;

- наличия и выполнения процедур по изоляции несоответствующих строительных материалов и изделий;

- наличия изолятора брака;

- наличия процедур, исключающих возможность поступления дефектных строительных материалов и изделий на следующую технологическую операцию.

Организация и проведение приемочного контроля готовых строительных материалов и изделий включает проверку:

- наличия на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;

- наличия актуализированных технических нормативных правовых актов на строительные материалы и изделия и методы испытаний;

- технологической документации по проведению контроля готовых строительных материалов и изделий;

- правильности применения указанных в технических нормативных правовых актах и технологических документах средств контроля и испытаний;

- наличия заключенных договоров с аккредитованными лабораториями на проведение периодических и приемо-сдаточных испытаний в случае невозможности проведения данных испытаний на предприятии;

- соблюдения правил проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний;

- правильности регистрации результатов приемо-сдаточных испытаний;

- наличия изолятора брака готовых строительных материалов и изделий;

- наличия статуса контроля и испытаний после проведения испытаний (ярлык, штамп контролера ОТК и т.д.);

- наличия протоколов квалификационных испытаний строительных материалов и изделий.

5.6.2.10	По элементу производственной системы «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием» проверяется:

- наличие положения о метрологической службе предприятия (или приказа о назначении ответственного за метрологическое обеспечение);

- порядок приобретения необходимых средств измерений и испытательного оборудования;

- организация учета, регистрации средств измерений и испытательного оборудования;

- организация и порядок проведения метрологической экспертизы технологической документации;

- наличие графика метрологической поверки (аттестации или калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования и соблюдение сроков их проведения;

- наличие документов о результатах метрологической поверки (аттестации или калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

- организация технического обслуживания и ремонта средств измерений и испытательного оборудования, условия их хранения.

5.6.2.11	По элементу производственной системы «Корректирующие и предупреждающие действия» проверяются:

- данные о рекламациях и претензиях на строительные материалы и изделия;

- материалы по изучению рекламаций и принятию корректирующих и предупреждающих действий;

- материалы по выявлению несоответствий в процессе производства и принятию корректирующих и предупреждающих действий;

- материалы о проверках соответствия строительных материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов органами государственного надзора.

5.6.2.12	По элементу производственной системы «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка» проверяется:

- обеспеченность предприятия необходимыми средствами и механизмами, обеспечивающими погрузочно-разгрузочные работы;

- наличие складских помещений для хранения сырья, материалов и готовых строительных материалов и изделий;

- соблюдение условий хранения сырья, материалов и готовых строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и технологической документации;

- соблюдение идентификации хранящихся строительных материалов и изделий;

- выполнение требований технических нормативных правовых актов и технологической документации по упаковке готовых строительных материалов и изделий.

5.6.2.13	 По элементу производственной системы «Управление регистрацией данных о качестве» проверяется:

- регистрация результатов контроля и испытаний (входного, операционного, приемочного);

- регистрация и анализ результатов контроля технологической дисциплины;

- материалы по регистрации результатов контроля состояния производственного оборудования, контрольного и измерительного оборудования;

- данные о рекламациях и претензиях к строительным материалам и изделиям;

- результаты проверок соответствия строительных материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов органами государственного надзора;

- организация и порядок хранения зарегистрированных данных о качестве.

При необходимости программа проверки состояния производства может изменяться и уточняться. Решение об изменении программы проверки состояния производства орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает в каждом конкретном случае.

5.6.3	 По результатам проверки состояния производства комиссия составляет и подписывает акт проверки производства, оформленный в произвольной форме Акт должен содержать результаты проверки состояния производства и выводы о способности производства стабильно выпускать строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов, на период действия сертификата. Если по результатам проверки состояния производства выявляются несоответствия требованиям, установленным в 5.6.2, комиссия дополнительно оформляет протокол, в котором указываются все несоответствия. Форма протокола несоответствий приведена в приложении Д. Протокол несоответствий прикладывается к акту проверки производства.

Один экземпляр акта направляется заявителю.

- При выявлении несоответствий заявитель представляет в орган по сертификации строительных материалов и изделий план мероприятий по их устранению с указанием сроков, а по истечении необходимого времени справку об устранении всех несоответствий.

- Орган по сертификации строительных материалов и изделий оценивает достаточность проведенных корректирующих мероприятий и при необходимости проводит повторную проверку состояния производства. Повторную проверку допускается проводить по элементам производственной системы, в которых были выявлены несоответствия.

По результатам повторной проверки комиссия составляет акт проверки состояния производства в произвольной форме, результаты которого учитываются при принятии решения о выдаче сертификата соответствия.

- В случае если заявитель не может устранить выявленные несоответствия в указанные сроки, орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение о прекращении работ. Решение о прекращении работ направляется заявителю.

- Сертификация продукции по схеме 6а проводится при наличии у заявителя сертификата на систему менеджмента качества, выданного в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь или в рамках систем, к которым присоединилась Республика Беларусь, или с которыми заключены соглашения о взаимном признании систем сертификации.

Сертификация системы менеджмента качества проводится в соответствии с ТКП 5.1.05.

5.7 Сертификация на основании декларации о соответствии

5.7.1	При сертификации строительных материалов и изделий на основании декларации о соответствии (схема 6а) в орган по сертификации строительных материалов и изделий представляются:

- декларация о соответствии строительных материалов и изделий;

- копия сертификата на систему менеджмента качества, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- протоколы приемочных, квалификационных, периодических или других испытаний, содержащих все показатели, контролируемые при сертификации продукции, если с момента проведения испытаний прошло не более одного года.

5.7.2	При сертификации импортируемых строительных материалов и изделий на основании декларации о соответствии (схема 9) в орган по сертификации строительных материалов и изделий представляются:

-	сертификаты, выданные уполномоченными органами Европейского союза по подтверждению соответствия строительных материалов и изделий требованиям Европейских норм по безопасности (при наличии);

- декларацию о соответствии строительных материалов и изделий;

- положительные результаты испытаний заявленных строительных материалов и изделий в аккредитованной испытательной лаборатории;

- сертификат на систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 (при наличии).

5.7.3	Орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит:

- анализ декларации о соответствии строительных материалов и изделий;

- анализ представленных материалов;

- проверку материалов непосредственно на предприятии (при необходимости);

- принятие решения о возможности (невозможности) признания заявления о соответствии и выдаче (невыдаче) сертификата соответствия.

- При необходимости орган по сертификации строительных материалов и изделий может запросить дополнительные сведения о качестве продукции из независимых источников.

- При положительных результатах анализа представленной документации орган по сертификации строительных материалов и изделий оформляет решение о выдаче сертификата соответствия, а при отрицательных - письменное заключение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

5.8  Выдача сертификата соответствия

- По результатам проведенных процедур по сертификации орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение о выдаче сертификата соответствия и оформляет решение по форме приложения Е.

- Решение оформляется при наличии следующих документов:

- протоколов сертификационных испытаний с положительными результатами;

- положительного акта проверки состояния производства;

- сертификата на систему менеджмента качества;

- информации от органов государственного контроля и общественных организаций о качестве строительных материалов и изделий (при наличии).

Все прилагаемые документы, изданные на иностранном языке, сопровождаются аутентичным переводом на русский или белорусский языки.

- Сертификат соответствия выдается в зависимости от схемы сертификации на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия, партию строительных материалов и изделий или строительные материалы и изделия, поставляемые по контракту.

- Срок действия сертификата соответствия на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия устанавливается на три года. Срок действия сертификата соответствия на партию строительных материалов и изделий (при сертификации по схемам 7 и 9) устанавливается с учетом гарантийного срока хранения строительных материалов и изделий, установленного в техническом нормативном правовом акте, на соответствие которому проводится сертификация, но не более одного года. Срок действия сертификата соответствия на строительные материалы и изделия, поставляемые по контракту (при сертификации по схеме 2) устанавливается на один год.

- Срок действия сертификата соответствия на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия по схеме 6а может быть отличным от срока действия сертификата на систему менеджмента качества, тогда в соглашении по сертификации должно быть указано, что изготовитель обязан своевременно продлить срок действия сертификата на систему менеджмента качества, а в случае если сертификат на систему менеджмента качества не будет продлен, действие сертификата соответствия на строительные материалы и изделия отменяется.

- Если по какому-либо показателю (показателям) уже имеется сертификат соответствия, выданный или признанный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, испытания по этому показателю (показателям) могут не проводиться, а на этот сертификат соответствия приводится ссылка в выдаваемом сертификате соответствия. Срок действия выдаваемого сертификата соответствия может быть отличным от срока действия сертификата, на который дается ссылка. В соглашении по сертификации должно быть указано, что изготовитель обязан своевременно представить в орган по сертификации строительных материалов и изделий продленный сертификат соответствия. В противном случае действие сертификата соответствия отменяется.

- Сертификат соответствия обязательной сертификации согласно ТКП 5.1.02 (приложение Д) выдается на строительные материалы и изделия, отвечающие установленным требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, охраны окружающей среды или требованиям, установленным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь в качестве контролируемых при обязательной сертификации.

- Сертификат соответствия добровольной сертификации согласно ТКП 5.1.02 (приложение Е) выдается на продукцию, соответствие которой требованиям технического нормативного правового акта подтверждено при добровольной сертификации.

5.8.9	Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее конкретный перечень строительных материалов и изделий с указанием марок, типов и т.д., на которые распространяется его действие, в случае, когда сертификация проводилась на типовом представителе.

5.8.10	 Сертификат соответствия оформляется на бланке, приложение к сертификату оформляется на бланке копии, подписывается руководителем органа по сертификации строительных материалов и изделий и заверяется печатью органа по сертификации строительных материалов и изделий.

Регистрация сертификатов соответствия проводится в соответствии с ТКП 5.1.10.

5.8.11	 Одновременно с оформлением и регистрацией сертификата на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия, в том числе по процедуре признания, а также на строительные материалы и изделия, сертифицированные по схеме 2, оформляется и регистрируется соглашение по сертификации между органом по сертификации строительных материалов и изделий и заявителем. Форма соглашения при сертификации строительных материалов и изделий по схемам 3а, 6а приведена в ТКП 5.1.02 (приложение Ж).  В остальных случаях форму соглашения устанавливает орган по сертификации строительных материалов и изделий.

Инструкция о порядке заполнения формы сертификата соответствия приведена в ТКП 5.1.02 (приложение К).

5.8.12	 Внесение изменений и дополнений в сертификат соответствия осуществляется в соответствующих графах сертификата соответствия с указанием в графе «Особые отметки» или на свободном поле сертификата даты внесения изменений и дополнений.

Внесенные в сертификат соответствия изменения и дополнения подписываются руководителем и заверяются печатью органа по сертификации строительных материалов и изделий.

5.9 Сертификация импортируемых строительных материалов и изделий

5.9.1	Сертификация импортируемых строительных материалов и изделий проводится по тем же правилам и процедурам, что и отечественных строительных материалов и изделий.

Представленная информация о строительных материалах и изделиях импортного производства должна быть переведена на один из государственных языков (белорусский или русский). Информация о строительных материалах и изделиях включает: наименование строительных материалов и изделий, данные об изготовителе, дату изготовления и срок годности (при необходимости), назначение строительных материалов и изделий и их технические характеристики, способы и правила применения.

- На сертификацию импортируемых строительных материалов и изделий заявку может подавать как изготовитель при сертификации серийно выпускаемых строительных материалов и изделий по схеме 3а, так и продавец на сертификацию партии строительных материалов и изделий при сертификации по схемам 7, 9 и сертификацию серийно выпускаемых строительных материалов и изделий, поставляемых по контракту периодически малыми партиями по схеме 2.

- Если на сертификацию импортируемых строительных материалов и изделий серийного производства заявку подает изготовитель продукции, то орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит работы по их сертификации после согласования с Национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь.

Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь вправе включить в состав комиссии по сертификации представителей Национального органа по оценке соответствия Республики Беларусь или других органов по сертификации из числа экспертов-аудиторов по качеству, включенных в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

- При сертификации по схемам 7, 9 сертификат соответствия выдается на партию продукции, при сертификации по схемам 3а и 2 - на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия.

- При оформлении сертификата соответствия на импортные строительные материалы и изделия при необходимости оформляется приложение, где указывается наименование материалов и их соответствие маркам, установленным в технических нормативных правовых актах Республики Беларусь, или фактические технические характеристики материалов, если данные характеристики превышают требования, установленные в технических нормативных правовых актах Республики Беларусь.

- При отмене технического нормативного правового акта на строительные материалы и изделия и введении в действие на территории Республики Беларусь нового технического нормативного правового акта орган по сертификации строительных материалов и изделий имеет право переоформить существующий сертификат на основании протоколов испытаний строительных материалов и изделий без проведения проверки состояния производства. Срок действия переоформленного сертификата устанавливается с учетом срока действия отмененного сертификата.

5.10 Применение знака соответствия

Применение знака соответствия осуществляется в соответствии с ТКП 5.1.02.

5.11 Инспекционный контроль за сертифицированными строительными материалами и изделиями

- В течение срока действия сертификата соответствия орган по сертификации строительных материалов и изделий осуществляет плановый инспекционный контроль за сертифицированными строительными материалами и изделиями (при сертификации по схемам 3а, 2, 6а) в соответствии с разработанным графиком.

- Периодичность инспекционного контроля в период срока действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации устанавливается органом по сертификации строительных материалов и изделий, но не реже одного раза в год.

- Орган по сертификации может проводить внеплановый инспекционный контроль в случае поступления обоснованной информации о претензиях к качеству строительных материалов и изделий от потребителей, торговых организаций, органов государственного надзора о несоблюдении требований технических нормативных правовых актов, условий производства сертифицированных строительных материалов и изделий.

- Инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества (при сертификации по схеме 6а) осуществляет орган по сертификации, проводивший сертификацию системы качества. Результаты инспекционного контроля заявитель обязан представлять в орган по сертификации строительных материалов и изделий.

5.11.5  Инспекционный контроль проводит комиссия, назначаемая органом по сертификации строительных материалов и изделий, по программе, разработанной органом по сертификации строительных материалов и изделий. Программа разрабатывается с учетом результатов предыдущих инспекционных контролей.

5.11.6 Инспекционный контроль включает проведение следующих работ:

- анализ протоколов периодических испытаний;

- разработку программы испытаний сертифицированных строительных материалов и изделий (при необходимости);

- анализ представленной заявителем информации о проверках качества и безопасности сертифицированных строительных материалов и изделий органами, осуществляющими государственный надзор;

- контроль за состоянием производства;

- оформление результатов инспекционного контроля.

- Программа инспекционного контроля (только испытания строительных материалов и изделий в соответствии с программой или только контроль состояния производства, или испытания и контроль состояния производства) определяет орган по сертификации строительных материалов и изделий.

- Орган по сертификации допускает совмещение испытаний, предусмотренных инспекционным контролем с периодическими испытаниями при условии выполнения требований, изложенных в 5.5.

- При проведении планового инспекционного контроля или инспекционного контроля с целью продления срока действия сертификата соответствия испытания сертифицированной продукции (в случае, если это определено планом инспекционного контроля) проводятся в соответствии с периодичностью, установленной в техническом нормативном правовом акте.

- Контроль за состоянием производства предусматривает проверку:

- состояния технической документации;

- компетентности персонала;

- взаимодействия с потребителем;

- идентификации и прослеживаемости;

- технического обслуживания и ремонта оборудования;

- соблюдения технологии производства;

- входного контроля сырья, материалов и комплектующих изделий;

- контроля и проведения испытаний;

- управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

- корректирующих и предупреждающих действий;

- погрузочно-разгрузочных работ, хранения, упаковки;

- управления регистрации данных о качестве;

- маркировки и нанесения знака соответствия по ТКП 5.1.08;

- информации о качестве продукции (рекламации, информация от государственных органов, осуществляющих контроль).

5.11.11 По результатам инспекционного контроля комиссия в течение недели составляет акт инспекционного контроля в произвольной форме. Если при проведении инспекционного контроля выявляются несоответствия установленным требованиям, комиссия дополнительно заполняет протокол несоответствий, в котором указываются все несоответствия. Протокол несоответствий прикладывается к акту инспекционного контроля. Форма протокола приведена в приложении Д. На основании протокола несоответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия и устанавливает сроки их выполнения.

Один экземпляр акта инспекционного контроля хранится в органе по сертификации строительных материалов и изделий, а второй направляется заявителю.

Результаты инспекционного контроля учитываются органом по сертификации строительных материалов и изделий при принятии решения о продлении сроков действия сертификата соответствия.

5.12 Приостановление или отмена действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации

5.12.1	 Орган по сертификации строительных материалов и изделий может приостановить действие сертификата соответствия и соглашения по сертификации в случае:

- отрицательных результатов инспекционного контроля, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации строительных материалов и изделий заявитель может устранить несоответствия, установленные при инспекционном контроле, но срок их выполнения превышает один месяц;

- неправильного применения сертификата соответствия и знака соответствия;

- внесения изменений в технические нормативные правовые акты на строительные материалы и изделия в части технических требований или методов (методик) испытаний;

- изменения условий или организации технологии производства, которые могут повлиять на показатели, контролируемые при сертификации;

- поступления претензий к качеству строительных материалов и изделий от органов государственного надзора за стандартами и средствами измерений, органов государственного строительного надзора, если срок устранения несоответствий превышает один месяц.

5.12.2	 Решение об отмене сертификата соответствия и соглашения по сертификации принимается в случае:

- опасности применения продукции;

- отсутствия условий для производства продукции;

- невыполнения корректирующих мероприятий в установленный срок;

- прекращения выпуска сертифицированных строительных материалов и изделий;

- отмены технического нормативного правового акта на строительные материалы и изделия.

- Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия доводится до заявителя, Национального органа по оценке соответствия Республики Беларусь и территориальных центров стандартизации, метрологии и сертификации.

- После выполнения всех корректирующих мероприятий заявитель извещает орган по сертификации строительных материалов и изделий.

- Орган по сертификации строительных материалов и изделий оценивает достаточность проведенных корректирующих мероприятий и принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия.

При необходимости назначается внеплановый инспекционный контроль. Программа инспекционного контроля по решению органа по сертификации строительных материалов и изделий может быть сокращена.

5.12.6	 При внесении изменений в технический нормативный правовой акт на строительные материалы и изделия или методы испытаний, а также при изменении условий или организации технологии производства, орган по сертификации строительных материалов и изделий после приостановления действия сертификата проводит внеплановый инспекционный контроль состояния производства и (или) направляет строительные материалы и изделия на дополнительные испытания.

При положительных результатах внепланового инспекционного контроля и (или) положительных результатах испытаний строительных материалов и изделий действие сертификата возобновляется и при необходимости в него вносятся изменения.

5.13 Информация о результатах сертификации

- Орган по сертификации строительных материалов и изделий ведет учет выданных им сертификатов соответствия и направляет ежемесячно информацию о них в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь и ежеквартально в Минстройархитектуры для публикации в официальных изданиях.

- При отрицательных результатах обязательной сертификации серийно выпускаемых строительных материалов и изделий или партии орган по сертификации строительных материалов и изделий уведомляет об этом территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации по месту расположения изготовителя или продавца строительных материалов и изделий.

- Документы и материалы по сертификации находятся на хранении в органе по сертификации строительных материалов и изделий в течение 5 лет после окончания срока действия сертификата соответствия.

6 Признание иностранных сертификатов

6.1	 Признание иностранных сертификатов, выданных в рамках систем сертификации, к которым присоединилась Республика Беларусь и с которыми заключено соглашение о взаимном признании результатов сертификации, проводится в соответствии с ПМГ 36 и включает проведение следующих процедур:

- подачу заявки на признание иностранного сертификата и материалов, прилагаемых к ней;

- анализ полученных материалов и идентификацию строительных материалов и изделий (в случае признания сертификата на партию);

- переоформление иностранного сертификата.

6.2 Заявитель направляет в орган по сертификации строительных материалов и изделий:

- заявку на признание сертификата по форме согласно ТКП 5.1.02 (приложение Л);

- копию сертификата соответствия, выданного в Национальной системе сертификации страны-экспортера, заверенную действительной печатью органа по сертификации, территориального центра стандартизации и метрологии или изготовителем строительных материалов и изделий;

- учтенную копию технического нормативного правового акта, на соответствие которому проводилась сертификация;

- протоколы сертификационных испытаний.

Все прилагаемые документы, изданные на иностранном языке, сопровождаются аутентичным переводом на русский или белорусский языки.

- В течение 5 дней орган по сертификации строительных материалов и изделий рассматривает представленные заявителем документы и проводит идентификацию партии, если работы по признанию сертификата соответствия проводятся для партии строительных материалов и изделий.

- Орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит сравнительный анализ требований технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь, с требованиями технических нормативных правовых актов, указанных в сертификате соответствия. Результаты анализа оформляются в форме таблицы. Если требования не совпадают или по отдельным показателям не учтены полностью, то орган по сертификации строительных материалов и изделий назначает проведение дополнительных испытаний для оценки соответствия этим требованиям.

- В случае если на территории Республики Беларусь отсутствует действующий технический нормативный правовой акт (СТБ, ГОСТ, ТУ) на продукцию, аналогичную заявленной, признание сертификата не производится.

- В случае если в сертификате соответствия, выданном на серийное производство, отсутствует информация о проведении проверки состояния производства, признание может быть произведено только на партию строительных материалов и изделий.

- При положительных результатах анализа представленных материалов и положительных результатах испытаний орган по сертификации строительных материалов и изделий готовит решение о признании и переоформлении сертификата соответствия.

- При отрицательных результатах работ орган по сертификации строительных материалов и изделий готовит решение об отказе признания сертификата соответствия с указанием причин отказа.

6.9	 Переоформленный сертификат выдается на срок действия представленного сертификата соответствия (в случае серийного производства) или шесть месяцев при оформлении сертификата соответствия на партию строительных материалов и изделий.

6.10 Сертификаты соответствия, выданные в системах сертификации стран, с которыми подписано соглашение о взаимном признании сертификатов на строительные материалы и изделия, произведенные в третьих странах, не признаются.

7 Порядок продления срока действия сертификатов соответствия

7.1	 За полтора месяца до окончания срока действия сертификата соответствия на строительные материалы и изделия, выпускаемые серийно, заявитель направляет в орган по сертификации строительных материалов и изделий письмо о продлении срока действия сертификата соответствия.

К письму прилагаются:

- протоколы последних периодических испытаний;

- справка о наличии претензий и рекламаций за период действия сертификата соответствия;

- акты проверок качества строительных материалов и изделий органами государственного надзора за качеством строительных материалов и изделий.

- Орган по сертификации строительных материалов и изделий рассматривает представленные материалы, а также акт инспекционного контроля за сертифицированными строительными материалами и изделиями (если с момента его проведения не прошло более полугода). По результатам рассмотрения орган принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия или проведении инспекционного контроля в соответствии с 5.11, о чем письменно сообщает заявителю не позднее 10 дн со дня получения вышеуказанного письма.

- При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации строительных материалов и изделий готовит решение о продлении срока действия сертификата с указанием срока его действия в соответствии с приложением Ж.

- При отрицательных результатах инспекционного контроля продление срока действия сертификата соответствия не производится. После устранения обнаруженных в ходе инспекционного контроля несоответствий заявитель подает новую заявку на сертификацию.

- В случае если заявитель не может устранить обнаруженные несоответствия до окончания срока действия сертификата соответствия, он направляет в орган по сертификации новую заявку на проведение сертификации строительных материалов и изделий после проведения корректирующих мероприятий.

- Новые сроки действия сертификата соответствия на подлиннике сертификата, на копиях сертификата и на соглашении по сертификации заверяется подписью руководителя органа по сертификации строительных материалов и изделий и печатью.

- При отсутствии на старом бланке сертификата соответствия места для осуществления записи о его продлении сертификат соответствия оформляется на новом бланке, при этом регистрационный номер сертификата соответствия сохраняется. На новом бланке сертификата соответствия указываются сведения о последних протоколах испытаний, акте инспекционного контроля и гигиенической регистрации.

- Информация о продлении срока действия сертификата, а также номер нового бланка вносятся в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

- Продление срока действия сертификата соответствия, выданного на основании результатов сертификации по схемам 2, 7, 9, производится в случае, если партия строительных материалов и изделий реализована не полностью.

7.10	До окончания срока действия сертификата изготовитель (продавец) направляет в орган по сертификации строительных материалов и изделий письмо о продлении срока действия сертификата соответствия с указанием точного количества нереализованных строительных материалов и изделий на момент подачи заявки на продление.

Заявку на продление срока действия сертификата может подать торговая организация, в которой имеются остатки нереализованной партии строительных материалов и изделий.

7.11	Орган по сертификации проводит идентификацию нереализованных остатков партии строительных материалов и изделий, проверку условий их хранения, определяет окончание гарантийного срока хранения строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями технического нормативного акта на нее, сведениями на таре (упаковке) и составляет акт осмотра и идентификации нереализованных остатков партии.

7.12 При положительных результатах осмотра и идентификации нереализованных остатков партии строительных материалов и изделий орган по сертификации строительных материалов и изделий готовит решение о продлении срока действия сертификата соответствия с учетом гарантийного срока хранения строительных материалов и изделий и количества нереализованных строительных материалов и изделий.

8	Копирование сертификатов соответствия

- Копирование сертификатов соответствия производится только с использованием специально защищенных бланков для копий установленного образца и заверяется печатью органа по сертификации строительных материалов и изделий.

- Бланки сертификатов соответствия и копий являются документами строгой отчетности, подлежащими учету в соответствии с порядком, установленным в [1].

- Копии сертификата соответствия изготавливаются по заявке владельца подлинника сертификата соответствия или другого юридического лица или индивидуального предпринимателя, реализующего указанные в сертификате соответствия строительные материалы и изделия, которому владелец подлинника временно передал права на оформление копий сертификата соответствия.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие строительные материалы и изделия (для которых наличие сертификата соответствия должно подтверждаться предоставлением его копий), передают покупателю вместе со строительными материалами и изделиями, подлежащими дальнейшей продаже, необходимое количество копий сертификатов соответствия с указанием на свободном поле копий следующую информацию:

- наименование покупателя (последующего продавца), номер и дату заключения контракта – для строительных материалов и изделий, поставляемых неоднократно в рамках одного контракта одному покупателю, на которые распространяется один и тот же сертификат соответствия;

- наименование покупателя (последующего продавца), объем партии строительных материалов и изделий, номер товарно-транспортной накладной, счет-фактуры или другого товаросопроводительного документа на партию строительных материалов и изделий, реализуемых при одноразовых поставках.

8.5	Указанные продавцом на копиях сертификатов соответствия сведения заверяются подписью ответственного юридического лица или индивидуального предпринимателя, печатью (при ее наличии) с указанием даты произведения записей в копии сертификата соответствия.

9	Выдача дубликата сертификата соответствия

- При утере подлинника сертификата соответствия заявитель информирует об утере орган по сертификации строительных материалов и изделий и направляет заявку в произвольной форме с просьбой о выдаче дубликата сертификата соответствия.

- В случае утери сертификата соответствия на строительные материалы и изделия, выпускаемые серийно, орган по сертификации строительных материалов и изделий рассматривает заявку о выдаче дубликата, а также информацию о качестве строительных материалов и изделий, поступившую в орган по сертификации строительных материалов и изделий за период действия сертификата соответствия, и не позднее семи дн со дня получения заявки принимает решение о выдаче дубликата или проведении внепланового инспекционного контроля за сертифицированными строительными материалами и изделиями согласно 5.11, о чем письменно информирует заявителя.

При положительных результатах внепланового инспекционного контроля орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение о выдаче дубликата сертификата соответствия.

- На бланке дубликата сертификата в графе «Особые отметки» указывается дата выдачи дубликата.

- При отрицательных результатах внепланового инспекционного контроля орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение в соответствии с 5.12.

- При утере подлинника сертификата соответствия на партию продукции орган по сертификации строительных материалов и изделий проводит идентификацию нереализованной партии, после чего оформляется новый сертификат.

- Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, что и подлинник, при этом в правом верхнем углу бланка сертификата проставляется штамп «ДУБЛИКАТ».

- Дубликаты сертификатов соответствия продлению не подлежат.

- Информация о выдаче дубликата сертификата соответствия вносится в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

10	 Рассмотрение апелляций

- При наличии спорных вопросов апелляции на деятельность органа по сертификации строительных материалов и изделий, проводившего сертификацию строительных материалов и изделий, рассматривает Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь или Апелляционный Совет Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

- Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь либо Апелляционный Совет устанавливает срок решения спорных вопросов и, в случае необходимости, назначает проверку специально сформированной для этой цели независимой комиссией.

11	Оплата работ по сертификации

- Все расходы по сертификации строительных материалов и изделий и инспекционному контролю за сертифицированными строительными материалами и изделиями, независимо от их результатов, несут заявители сертифицируемых строительных материалов и изделий.

- Условия оплаты работ по сертификации и инспекционному контролю устанавливаются в договорах между органом по сертификации строительных материалов и изделий и заявителем, испытательными лабораториями и другими организациями, принимавшими участие в работе.

- Отказ заявителя от подписания договора, оплаты работ по сертификации и инспекционному контролю является основанием для прекращения работ по сертификации строительных материалов и изделий и (или) приостановлении (отмене) действия выданных сертификатов соответствия.

Приложение А

(обязательное)

Схемы сертификации и их применение

Таблица А.1

| Обозначение схемы | Содержание схемы и ее исполнители | Обозначение принятой в ИСО схемы сертификации, близкой к схеме | Применение схем сертификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типовых образцов строительных материалов и изделий | 1 | Для строительных материалов и изделий, поставляемых по контракту периодически малыми партиями в течение одного года |
| 3а | Орган по сертификации Проводит анализ состояния производства Выдает заявителю сертификат соответствия Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными строительными материалами и изделиями посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) оценки состояния производства Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типовых образцов строительных материалов и изделий | 2 | Для строительных материалов и изделий серийного и массового производства |
| 6а | Орган по сертификации Проводит анализ представленных заявителем документов, в том числе копии сертификата на систему качества, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и протоколов (приемочных, периодических, квалификационных или других) испытаний строительных материалов и изделий Выдает заявителю сертификат соответствия Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными строительными материалами и изделиями посредством испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории заявителя или аккредитованной испытательной лаборатории Орган по сертификации систем качества Осуществляет инспекционный контроль за стабильностью функционирования системы качества | 6 | Для строительных материалов и изделий серийного и массового производства при наличии сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы качества |

Окончание таблицы А.1

| Обозначение схемы | Содержание схемы и ее исполнители | Обозначение принятой в ИСО схемы сертификации, близкой к схеме | Применение схем сертификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Орган по сертификации Проводит идентификацию строительных материалов и изделий Выдает заявителю сертификат соответствия Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания партии строительных материалов и изделий (выборки из партии) | 7 | Для партии строительных материалов и изделий |
| 9 | Орган по сертификации Проводит анализ представленных заявителем документов Проводит идентификацию строительных материалов и изделий Выдает заявителю сертификат соответствия | 9 | Для единичных изделий и опытных образцов, а также малых партий изделий, в том числе приобретенных для собственных нужд и подлежащих обязательной сертификации, если безопасность заявленных строительных материалов и изделий подтверждается документами, предусмотренными в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь |

Приложение Б

(обязательное)

Объем строительных материалов и изделий, принимаемых за малую партию

при сертификации по схемам 2 и 9

- Строительные изделия (двери, окна и т.д.) - до 1 000 шт.

- Строительные  штучные  материалы  и  изделия (кирпич, плитка бетонная и т.д.) - до 20 000 шт.

- Строительные материалы и изделия, измеряемые в кубических метрах (изделия из минеральной ваты, пенопласта, ячеистого бетона, керамзита и т.д.), - до 500 м3.

- Строительные материалы и изделия, измеряемые в квадратных метрах (плитка керамическая, обои, кровельные и гидроизоляционные материалы, линолеум и т.д.), - до 5 000 м2.

- Строительные  материалы, измеряемые в килограммах (цемент, известь и т.д.),  -  до 10 000 кг.

6	Строительные материалы и изделия, измеряемые в погонных метрах (трубы, профильные изделия), - до 5 000 пог. м.

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример выбора типового представителя строительных материалов и изделий

Предприятие заявило на сертификацию кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный марок по прочности 100, 125, 175, 200 и марок по морозостойкости F15, F25, F35 по СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». Номенклатура продукции, заявленной на сертификацию, в данном случае представлена следующим образом:

КРО-100/15/СТБ 1160-99

КРО-100/25/СТБ 1160-99

КРО-100/35/СТБ 1160-99

КРО-125/15/СТБ 1160-99

КРО-125/25/СТБ 1160-99

КРО-125/35/СТБ 1160-99

КРО-150/15/СТБ 1160-99

КРО-150/25/СТБ 1160-99

КРО-150/35/СТБ 1160-99

КРО-175/15/СТБ 1160-99

КРО-175/25/СТБ 1160-99

КРО-175/35/СТБ 1160-99

КРО-200/15/СТБ 1160-99

КРО-200/25/СТБ 1160-99

КРО-200/35/СТБ 1160-99

Типовой представитель для сертификационных испытаний определяется исходя из номенклатуры изделий и из основных физико-механических характеристик строительных материалов и изделий, заявленных предприятием, следующим образом:

- для каждого вида кирпича (пункт 4.1, таблица 1 СТБ 1160), если заявлено несколько марок по прочности, в качестве типового представителя отбирается кирпич максимальной и минимальной марки по прочности;

- если заявлено несколько марок по морозостойкости, в качестве типового представителя отбирается кирпич с максимальной и минимальной маркой по морозостойкости.

В качестве типовых представителей отбираются следующие образцы:

КРО-100/15/СТБ 1160-99

КРО-100/35/СТБ 1160-99

КРО-200/15/СТБ 1160-99

КРО-200/35/СТБ 1160-99

Получение положительных результатов сертификационных испытаний отобранных образцов является основанием для распространения сертификата соответствия на всю заявленную номенклатуру изделий данного вида.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Решение

о выборе типового представителя строительных материалов и изделий

от «	»	200	г.

В процессе проведения работ по сертификации

наименование продукции и технический нормативный

________________________________________________________________________________

правовой акт, по которому она выпускается (или на соответствие которому проводится сертификация)

на

наименование изготовителя или продавца,

_______________________________________________________________________________

его юридический адрес

комиссия в составе

фамилия, имя, отчество экспертов-аудиторов

________________________________________________________________________________

приняла решение, что для проведения сертификационных испытаний будут отобраны типовые представители строительных материалов и изделий

наименование типового представителя

________________________________________________________________________________

строительных материалов и изделий, марка и т.п.

________________________________________________________________________________

Предприятие подтверждает, что типовые представители сертифицируемых строительных материалов и изделий выпущены на единой технологической линии, по одинаковой технологии, из однотипного сырья и по одному техническому нормативному правовому акту.

Эксперты-аудиторы	Представитель предприятия

__________  __________________	_______________	________	________________

подпись         расшифровка подписи	должность	подпись	расшифровка подписи

__________  __________________

подпись         расшифровка подписи

Приложение Д

(рекомендуемое)

Протокол несоответствий

от «	»	200_ г.

| Наименование проверяемого предприятия | Дата проверки |
| --- | --- |
| Наименование продукции, наименование и обозначение технического нормативного правового акта на строительные материалы и изделия |  |
| Установленные несоответствия: Руководству предприятия необходимо разработать план мероприятий по устранению вышеперечисленных несоответствий с указанием сроков исполнения и представить в орган по сертификации строительных материалов и изделий. О выполнении плана мероприятий письменно информировать орган по сертификации строительных материалов и изделий. |  |
| Сроки выполнения: |  |
| Эксперты-аудиторы Представитель предприятия __________ __________________ _____________ ________ _______________ подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи __________ __________________ подпись расшифровка подписи Дата Дата |  |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Решение

по результатам работ по сертификации

от «	»	200_г.

По результатам работ по сертификации

наименование строительных материалов и изделий

______________________________________________________________________________

и технического нормативного правового акта, по которому они выпускаются

на	,

наименование изготовителя или продавца, его юридический адрес

проведенных по схеме

номер схемы сертификации

на основании акта анализа производства, составленного экспертами-аудиторами органа по сертификации 	,

фамилия, имя, отчество экспертов-аудиторов

от «	» 200_ г и прилагаемых к нему документов:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение о

_______________________________________________________________________________

выдаче, невыдаче

сертификата соответствия на заявленные строительные материалы и изделия.

Руководитель органа по сертификации

строительных материалов и изделий

подпись	расшифровка подписи

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Решение по результатам работ по инспекционному контролю

от «	»	200_ г.

По результатам инспекционного контроля за сертифицированными строительными материалами и изделиями ______________________________________________________________________

наименование строительных материалов и изделий

_______________________________________________________________________________

и технического нормативного правового акта, по которому они выпускаются

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на

наименование предприятия или продавца, его юридический адрес

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на основании акта инспекционного контроля,   составленного  экспертами-аудиторами   органа   по сертификации строительных материалов изделий

_______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество экспертов-аудиторов

от «	»	200_ г. и прилагаемых к нему документов:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

орган по сертификации строительных материалов и изделий принимает решение по сертификату соответствия №_____________________,  действующему с «___» _______________20____г.  по

«	»	200_ г., что строительные материалы и изделия

выпускаются, не выпускаются

и соответствуют требованиям

наименование и обозначение технического нормативного правового акта

_______________________________________________________________________________

В связи с чем действие сертификата соответствия

продлить, не продлить

Руководитель органа по сертификации

строительных материалов и изделий

подпись	расшифровка подписи

Приложение К

(информационное)

Библиография

[1]   Положение о порядке использования бланков строгой отчетности, выпускаемых Госстандартом